CISCO ROUTER

Configuration Commands — সম্পূর্ণ গাইড

Router Mode, Password Setup, Enable Secret, Password Encryption, Save Configuration ও Packet Tracer প্র্যাকটিক্যাল কমান্ড

CCNA Bangla Tutorial

Class 02 — Number System & Basic Router Configuration (Cisco Packet Tracer)

১. রাউটারের চারটি প্রধান Mode

কনফিগারেশনের প্রতিটি ধাপ একটি নির্দিষ্ট mode-এ ঢুকে করতে হয়।

| Mode | Prompt | বর্ণনা |
| --- | --- | --- |
| User EXEC Mode | Router> | লগইনের পর প্রথম mode। শুধু সীমিত show কমান্ড চালানো যায়, কোনো কনফিগারেশন করা যায় না। |
| Privileged EXEC Mode | Router# | enable কমান্ড দিয়ে ঢোকা হয়। সব show ও debugging কমান্ড এখান থেকে চালানো যায়। |
| Global Configuration Mode | Router(config)# | পুরো রাউটারের জন্য কনফিগারেশন (hostname, password, interface) এখান থেকে শুরু হয়। |
| Line / Interface Config Mode | Router(config-line)# | নির্দিষ্ট একটি line (console, vty) বা interface-এর ভেতরের সেটিংস এখানে করা হয়। |

exit → আগের mode-এ ফেরা যায়।   end বা Ctrl+Z → সরাসরি Privileged Mode-এ ফেরা যায়।

২. Configuration Commands (Show Commands)

| Router Prompt | Mode | Command | কাজ |
| --- | --- | --- | --- |
| Continue with configuration dialog? [yes/no]: | — | no | User mode চালু করতে |
| Router> | User Mode | enable | Router Privilege Mode-এ ঢুকতে |
| Router# | Privilege Mode | show running-config | RAM-এর কনফিগারেশন দেখাবে |
| Router# | Privilege Mode | show startup-config | NVRAM-এর কনফিগারেশন দেখাবে |
| Router# | Privilege Mode | show flash: | Flash-এর কনটেন্ট (IOS) দেখাবে |

💡 RAM = চলমান কনফিগারেশন (running-config), NVRAM = সেভ করা কনফিগারেশন (startup-config), Flash = IOS ফাইল থাকে।

৩. Hostname পরিবর্তন করা

রাউটারের নাম পরিবর্তনের জন্য কমান্ড:

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname Dhaka-North

Dhaka-North(config)#

ব্যাখ্যা: hostname কমান্ড দিয়ে রাউটারের নাম পরিবর্তন করা হয় যাতে নেটওয়ার্কে একাধিক রাউটার সহজে চেনা যায় (যেমন: Dhaka-North, Dhaka-South)। কমান্ড কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে প্রম্পটেও নতুন নাম দেখা যাবে।

৪. Console Password সেট করা

লোকাল (কনসোল ক্যাবল দিয়ে) অ্যাক্সেসের জন্য পাসওয়ার্ড:

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#line con 0

Router(config-line)#password 123

Router(config-line)#login

Router(config-line)#exit

Router(config)#

| Command | ব্যাখ্যা |
| --- | --- |
| line con 0 | কনসোল লাইন সিলেক্ট করা হয় |
| password 123 | পাসওয়ার্ড "123" সেট করা হলো |
| login | লগইনের সময় পাসওয়ার্ড চাইবে — এটা ছাড়া পাসওয়ার্ড কাজ করবে না |

৫. VTY (Telnet/Remote) Password সেট করা

দূর থেকে (নেটওয়ার্কের মাধ্যমে) অ্যাক্সেসের জন্য পাসওয়ার্ড:

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#line vty 0 4

Router(config-line)#password 789

Router(config-line)#login

Router(config-line)#exit

Router(config)#

line vty 0 4 মানে ০ থেকে ৪ — একসাথে ৫টি ভার্চুয়াল টার্মিনাল (Telnet/SSH সেশন) লাইন কনফিগার হচ্ছে।

- Console (con 0): সরাসরি ক্যাবল দিয়ে লোকাল অ্যাক্সেস

- VTY (vty 0 4): নেটওয়ার্কের মাধ্যমে (Telnet/SSH) রিমোট অ্যাক্সেস

৬. Enable Password বনাম Enable Secret

Privileged Mode-এ ঢোকার জন্য পাসওয়ার্ড — দুইভাবে সেট করা যায়:

enable password 456

- প্লেইন টেক্সট (unencrypted) হিসেবে কনফিগ ফাইলে জমা থাকে

- show running-config দিলে পাসওয়ার্ড সরাসরি readable দেখা যায়

- কম নিরাপদ — শুধু service password-encryption ব্যবহার করলে সামান্য (weak, type 7) এনক্রিপশন হয়

- পুরনো IOS-এ ব্যবহৃত হতো, এখন সাধারণত ব্যবহার করা হয় না

enable secret asd

- স্বয়ংক্রিয়ভাবে MD5 হ্যাশে এনক্রিপ্ট হয়ে যায় (type 5)

- কনফিগে দেখা যায়: enable secret 5 $1$mERr$...

- অনেক বেশি নিরাপদ — Cisco-র রেকমেন্ডেড পদ্ধতি

- একই সাথে দুটো সেট করলে enable secret সবসময় enable password-কে override করে (secret-ই কাজ করবে)

৭. service password-encryption

সব plain-text পাসওয়ার্ড এক কমান্ডে এনক্রিপ্ট করা:

Router(config)#service password-encryption

এখন সব line/vty password (যেমন console password 123) কনফিগে এভাবে দেখাবে:

password 7 08701E1D

- type 7 এনক্রিপশন দুর্বল (weak) — অনলাইন টুল দিয়ে সহজে ডিক্রিপ্ট করা যায়, তাই শুধুমাত্র "shoulder-surfing" থেকে বাঁচায়

- enable secret সবসময় type 5 (MD5) এনক্রিপশন ব্যবহার করে, service password-encryption ছাড়াই — এটি আরও শক্তিশালী

- পরীক্ষায় মনে রাখো: password-encryption → সব line password-কে টাইপ 7 করে, কিন্তু enable secret-কে প্রভাবিত করে না (এটা আগে থেকেই এনক্রিপ্টেড)

৮. কনফিগারেশন সেভ করা

RAM (running-config) থেকে NVRAM (startup-config)-এ সেভ করার পদ্ধতি:

| Command | ব্যাখ্যা |
| --- | --- |
| copy running-config startup-config | RAM-এর কনফিগ NVRAM-এ কপি/সেভ করে (স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি) |
| write memory (বা সংক্ষেপে wr) | একই কাজ করে — RAM থেকে NVRAM-এ কনফিগ সেভ করে (পুরনো/দ্রুত পদ্ধতি) |
| reload | রাউটার রিস্টার্ট করে — সেভ না করলে startup-config থেকে লোড হবে, running-config-এর পরিবর্তন হারিয়ে যাবে |

⚠ মনে রাখো: startup-config না থাকলে "show startup-config" দিলে লেখা আসবে — startup-config is not present।

৯. Packet Tracer প্র্যাকটিক্যাল — জরুরি টিপস

| Command | ব্যাখ্যা |
| --- | --- |
| no password এরর | line-এ login কমান্ড দিলে কিন্তু password সেট না করলে লগইনের সময় "login required, but no password set for line" এরর দেখাবে — তাই password সবসময় login-এর আগে সেট করতে হবে। |
| show ? / কমান্ড হেল্প | কোনো কমান্ডের পর ? চাপলে সেই কমান্ডের অধীনে যা যা অপশন আছে তার তালিকা দেখা যায় — শেখার সবচেয়ে ভালো উপায়। |
| Invalid input detected | কমান্ড ভুল টাইপ করলে ^ চিহ্ন দিয়ে ঠিক কোথায় ভুল হয়েছে তা দেখিয়ে দেয় — লক্ষ্য করে বানান ঠিক করতে হবে। |
| Router0 vs Router1 | Packet Tracer-এ একসাথে একাধিক Router/Switch/PC-এর CLI window খোলা যায়, প্রতিটির জন্য আলাদাভাবে hostname দিয়ে identify করা সহজ হয় (যেমন Dhaka-North)। |
| Simulation vs Realtime Mode | নিচে ডানপাশে Realtime/Simulation টগল থাকে — কনফিগারেশন প্র্যাকটিসের সময় সাধারণত Realtime Mode ব্যবহার করা হয়। |

১০. পরীক্ষার আগে চেকলিস্ট

এই কমান্ডগুলো নিজে হাতে Packet Tracer-এ করে দেখো ও মুখস্ত রাখো:

- enable → Privileged Mode-এ ঢোকা

- configure terminal → Global Config Mode

- hostname <name> → রাউটারের নাম পরিবর্তন

- line con 0 / password <pwd> / login → Console পাসওয়ার্ড

- line vty 0 4 / password <pwd> / login → Telnet/VTY পাসওয়ার্ড

- enable password <pwd> → সাধারণ Enable পাসওয়ার্ড

- enable secret <pwd> → এনক্রিপ্টেড (MD5) Enable পাসওয়ার্ড

- service password-encryption → সব পাসওয়ার্ড টাইপ 7 এনক্রিপশন

- show running-config / show startup-config / show flash:

- copy running-config startup-config / write memory → সেভ করা

পরবর্তী ক্লাসে: Interface কনফিগারেশন, IP Address Assign, Cable Types (Straight/Crossover)