IP ADDRESS & MAC ADDRESS

সম্পূর্ণ গাইড ও পরীক্ষার প্রস্তুতি

IP Address-এর গঠন, Octet, Class (A-E), Network/Host Bit, Subnet Mask, MAC Address এবং প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ

CCNA Bangla Tutorial

Class 02 — Number System, IP Address & MAC Address (Cisco Packet Tracer)

# ১. IP Address কী?

- IP মানে Internet Protocol।

- IP অনেকটা ডাক ব্যবস্থার (postal system) মতো কাজ করে — একটি প্যাকেট ঠিকানা লিখে সিস্টেমে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু পাঠানোর সময় প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে সরাসরি কোনো সংযোগ (direct link) থাকে না।

- অন্যদিকে TCP/IP দুটি হোস্টের মধ্যে একটি কানেকশন তৈরি করে, যাতে তারা ডেটা গন্তব্যে (destination) পাঠাতে পারে এবং উৎসে (source) ফিরতি উত্তর (reply) দিতে পারে।

সহজ কথায়: যেভাবে চিঠিতে ঠিকানা লিখে পোস্ট অফিসে দিলে চিঠি ঠিক জায়গায় পৌঁছে যায় (কিন্তু প্রেরক-প্রাপক একে অপরের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে না), IP address ঠিক সেভাবেই ডেটা প্যাকেট গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।

# ২. IP Address-এর বৈশিষ্ট্য (Properties)

1. ৩২ বিট বাইনারি সংখ্যা (32 Binary bit number)

2. ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেমে প্রকাশ করা হয়

3. ৩২ বিটকে ৪টি সমান অংশে ভাগ করা হয়

4. প্রতিটি অংশে ৮টি বিট থাকে, যাকে বলে Octet — Octet গুলো ডট (.) দিয়ে আলাদা করা হয়

5. এটি Logical Address নামে পরিচিত (MAC address-এর মতো Physical নয়)

|  | উদাহরণ |
| --- | --- |
| Decimal | 192.168.0.1 |
| Binary | 11000000.10101000.00000000.00000001 |

# ৩. Octets in IP Address

একটি IP address ৪টি Octet নিয়ে গঠিত — যেমন 192.168.0.1:

|  | 1st Octet | 2nd Octet | 3rd Octet | 4th Octet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decimal | 192 | 168 | 0 | 1 |
| Binary | 11000000 | 10101000 | 00000000 | 00000001 |

## প্রতিটি Octet-এর Range

| Octet | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum (Binary) | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| Maximum (Binary) | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11111111 |
| Minimum (Decimal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum (Decimal) | 255 | 255 | 255 | 255 |

যেকোনো Octet-এর সর্বোচ্চ মান কেন 255? — কারণ ৮ বিট (11111111) বাইনারি-কে ডেসিমেলে রূপান্তর করলে হয় ২৫৫ (2⁷+2⁶+...+2⁰ = 255)।

# ৪. Class in IP Address

প্রথম Octet-এর মান ০ থেকে ২৫৫-এর মধ্যে ৫টি গ্রুপে ভাগ করা হয়, একেকটি গ্রুপকে বলে Class।

| Class | Binary (Min) | Binary (Max) | Decimal (Min) | Decimal (Max) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 00000000 | 01111111 | 0 (1) | 127* |
| B | 10000000 | 10111111 | 128 | 191 |
| C | 11000000 | 11011111 | 192 | 223 |
| D | 11100000 | 11101111 | 224 | 239 |
| E | 11110000 | 11111111 | 240 | 255 |

* যেসব IP address 127 দিয়ে শুরু হয় সেগুলোকে Loopback Address বলে — এগুলো ডিভাইসে ব্যবহার করা যায় না।

# ৫. Class Ranges of IP Addresses (Netid / Hostid)

প্রতিটি Class-এর একটি নির্দিষ্ট From–To রেঞ্জ আছে, এবং প্রথম Octet-কে ভাগ করে Netid ও Hostid অংশ বের করা হয়:

| Class | From | To | ধরন |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.0.0.0 | 127.255.255.255 | Netid = 1st Octet, Hostid = বাকি ৩টি |
| B | 128.0.0.0 | 191.255.255.255 | Netid = প্রথম ২টি Octet, Hostid = বাকি ২টি |
| C | 192.0.0.0 | 223.255.255.255 | Netid = প্রথম ৩টি Octet, Hostid = শেষ ১টি |
| D | 224.0.0.0 | 239.255.255.255 | Group Address (Multicast) |
| E | 240.0.0.0 | 255.255.255.255 | Undefined — গবেষণার জন্য সংরক্ষিত (Research/Future use) |

Class A: 1–126 (ব্যবহারযোগ্য) — Class B: 128–191 — Class C: 192–223 — Class D: 224–239 (Multicast) — Class E: 240–255 (Research/Future Use)

# ৬. Network Bit ও Host Bit

৩২ বিট IP address-কে দুই ভাগে ভাগ করা হয় — Network Bit ও Host Bit। বাম দিকের বিটগুলো Network bit, ডান দিকের বিটগুলো Host bit।

| Class | Network Bit | Host Bit | Format |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 8 | 24 | N.H.H.H |
| B | 16 | 16 | N.N.H.H |
| C | 24 | 8 | N.N.N.H |

# ৭. Network Address, Broadcast Address ও Subnet Mask

| টার্ম | সংজ্ঞা |
| --- | --- |
| Network Address (NA) | সব Network bit অপরিবর্তিত থাকবে, সব Host bit শূন্য (0) হবে |
| Broadcast Address (BA) | সব Network bit অপরিবর্তিত থাকবে, সব Host bit এক (1) হবে |
| Subnet Mask (SM) | সব Network bit এক (1) হবে, সব Host bit শূন্য (0) হবে |

# ৮. MAC Address

1. MAC Address হলো Media Access Control Address-এর সংক্ষিপ্ত রূপ

2. এটি ৪৮ বিট বাইনারি সংখ্যা (৬ বাইট)

3. Hexadecimal-এ প্রকাশ করা হয় (১২টি Hexadecimal সংখ্যা)

4. একে Physical Address বলা হয়

5. এটি World Wide Unique — অর্থাৎ পৃথিবীর কোনো দুটি ডিভাইসের MAC address একই হয় না

|  | উদাহরণ |
| --- | --- |
| Hexadecimal | CA-2B-00-02-E4-48 |
| Binary | 110010100010101100000000000001011100100010010000 |

## Operating System অনুযায়ী MAC Address লেখার ধরন

| OS | উদাহরণ |
| --- | --- |
| Windows | CA-2B-00-02-E4-48 (হাইফেন দিয়ে) |
| Linux | CA:2B:00:02:E4:48 (কোলন দিয়ে) |
| Cisco | CA2B.0002.E448 (ডট দিয়ে, ৪ অক্ষর করে) |

# ৯. Addressing — MAC বনাম IP Address

নেটওয়ার্কিং-এ দুই ধরনের Addressing ব্যবহার হয়:

- MAC Address — ডিভাইসের হার্ডওয়্যারের সাথে যুক্ত স্থায়ী (Physical) ঠিকানা

- IP Address — নেটওয়ার্কের মধ্যে ডিভাইসকে চেনার জন্য ব্যবহৃত Logical ঠিকানা, দুই প্রকার: i) IPv4 Address  ii) IPv6 Address

প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ: যখন আমরা ব্রাউজারে yahoo.com বা google.com লিখি, DNS সেই ডোমেইন নামকে একটি IP address-এ রূপান্তর করে দেয় (Domain Name → IP)।

C:\Users\CSLTraining>ping yahoo.com

Pinging yahoo.com [74.6.231.20] with 32 bytes of data:

Reply from 74.6.231.20: bytes=32 time=288ms TTL=48

# ১০. প্র্যাকটিক্যাল সেটিংসে সাধারণ এরর

| পরিস্থিতি | এরর মেসেজ / কারণ |
| --- | --- |
| IP address 127.x.x.x ব্যবহার | "IP addresses starting with 127 are not valid because they are reserved for loopback addresses." — 1 থেকে 223-এর মধ্যে অন্য মান দিতে বলা হয়। |
| Octet-এ 256 বা তার বেশি মান | "256 is not a valid entry. Please specify a value between 0 and 255." — কারণ একটি Octet সর্বোচ্চ 255 পর্যন্ত হতে পারে (৮ বিট)। |

# ১১. প্র্যাকটিস — IP Address-এর Class নির্ণয় করা

নিচের IP address গুলোর প্রথম Octet দেখে Class বের করার নিয়ম:

Class A: 1–127   |   Class B: 128–191   |   Class C: 192–223

| প্রথম Octet | Class | ব্যাখ্যা |
| --- | --- | --- |
| 169 | B | 128–191 রেঞ্জের মধ্যে পড়ে |
| 75 | A | 1–127 রেঞ্জের মধ্যে পড়ে |
| 210 | C | 192–223 রেঞ্জের মধ্যে পড়ে |
| 29 | A | 1–127 রেঞ্জের মধ্যে পড়ে |

আরও উদাহরণ:

| IP Address | Class | ব্যাখ্যা |
| --- | --- | --- |
| 210.5.10.127 | C | প্রথম Octet 210, যা 192–223-এর মধ্যে |
| 125.192.127.75 | A | প্রথম Octet 125, যা 1–127-এর মধ্যে |
| 127.79.25.12 | A (কিন্তু অকার্যকর) | 127 দিয়ে শুরু হলে Class A রেঞ্জে পড়লেও এটি Loopback address, ব্যবহারযোগ্য নয় |
| 127.5.6.7 | A (কিন্তু অকার্যকর) | একই কারণে — Loopback address |

# ১২. পরীক্ষার প্রস্তুতি — গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উদাহরণ

এই টপিক থেকে পরীক্ষায় সাধারণত নিচের ধরনের প্রশ্ন আসে:

## ক) সংজ্ঞা / Definition টাইপ প্রশ্ন

- "IP" এবং "MAC" address-এর পূর্ণরূপ কী?

- MAC address কত বিটের এবং কোন নাম্বার সিস্টেমে প্রকাশ করা হয়?

- IP address-কে Logical address এবং MAC address-কে Physical address বলা হয় কেন?

## খ) হিসাব-নিকাশ (Calculation) টাইপ প্রশ্ন

- একটি Octet-এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান কত এবং কেন?

- 192.168.10.5 — এই IP address-টি কোন Class-এর, এবং Network bit ও Host bit কত?

- একটি বাইনারি Octet (যেমন 11001010) কে ডেসিমেলে রূপান্তর করো।

## গ) Class ও Range সম্পর্কিত প্রশ্ন (খুবই সাধারণ)

- Class A, B, C, D, E-এর decimal range গুলো লেখো।

- নিচের কোন IP address-টি Class B-এর অন্তর্গত? (MCQ) — উদাহরণ: (a) 10.0.0.1  (b) 172.16.0.1  (c) 200.1.1.1  (d) 240.0.0.1  → উত্তর: (b), কারণ 172, 128–191-এর মধ্যে

- 127.0.0.1 IP address-টি কী কাজে ব্যবহৃত হয়? → উত্তর: এটি Loopback address, নিজের ডিভাইসকে টেস্ট করতে ব্যবহার হয়।

## ঘ) Network Address / Broadcast Address / Subnet Mask সম্পর্কিত

- Network Address ও Broadcast Address-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

- Subnet Mask নির্ণয়ের নিয়ম কী (সব Network bit = 1, সব Host bit = 0)?

## ঙ) প্র্যাকটিক্যাল / Troubleshooting প্রশ্ন

- Windows/Packet Tracer-এ IP address 256 বা তার বেশি দিলে কী এরর আসে?

- 127.x.x.x IP address কম্পিউটারে সেট করতে গেলে কী সমস্যা হয় এবং কেন?

## নমুনা MCQ প্রশ্ন

১. একটি IP address মোট কত বিটের? 
(a) 24  (b) 32  (c) 48  (d) 64  → উত্তর: (b) 32

২. MAC address কোন নাম্বার সিস্টেমে প্রকাশ করা হয়? 
(a) Binary  (b) Decimal  (c) Hexadecimal  (d) Octal  → উত্তর: (c) Hexadecimal

৩. Class C IP address-এর Network bit ও Host bit কত? 
(a) 8, 24  (b) 16, 16  (c) 24, 8  (d) 32, 0  → উত্তর: (c) 24, 8

৪. 224.0.0.0 থেকে 239.255.255.255 রেঞ্জ কোন Class-এর? 
(a) A  (b) B  (c) C  (d) D  → উত্তর: (d) D (Multicast)

# সংক্ষেপে — মুখস্ত রাখার তালিকা

- IP = Internet Protocol, 32 বিট, ৪টি Octet (৮ বিট করে), Logical Address

- MAC = Media Access Control, 48 বিট, Hexadecimal, Physical Address, World Wide Unique

- Class A: 1–127 (Network bit 8, Host bit 24)

- Class B: 128–191 (Network bit 16, Host bit 16)

- Class C: 192–223 (Network bit 24, Host bit 8)

- Class D: 224–239 → Multicast

- Class E: 240–255 → Research/Future Use

- 127.x.x.x → Loopback address (ব্যবহারযোগ্য নয়)

- Network Address → Host bit সব 0, Broadcast Address → Host bit সব 1, Subnet Mask → Network bit সব 1, Host bit সব 0

পরবর্তী ক্লাসে: Subnetting, VLSM এবং IP Address প্র্যাকটিক্যাল Assign করা